| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1.1-1.3 | Общие данные |  |
| 2.1- 2.6 | План прокладки 2КЛ-10кВ (существующая ситуация) (М 1:500) |  |
| 3.1-3.6 | План прокладки 2КЛ-10кВ (проектируемая ситуация) (М 1:500) |  |
| 4.1-4.2 | Эскиз прокладки 2КЛ-10кВ в РП№3, РП №5. |  |
| 5 | Кабельный журнал |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |  |  |
| ПУЭ 7–е изд. СПб 2002 г. | Правила устройства электроустановок |  |
| СНиП 3.05.06–85 | Электротехнические устройства |  |
| РД 34.20.185-94 | Инструкция по проектированию городских электрических сетей |  |
| Типовой проект Л3006 | Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях |  |
| Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 | «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях» | Ассоциация «Росэлектро-монтаж» |
| ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия |  |
| ГОСТ 18690-82 | Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |  |
| ПОТЭУ | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок |  |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и принадлежностями | М.,Энергоатом-издат, 1988 |
| ВППБ-01-02-95 (РД-34-03-301-95) | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |  |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия |  |
| СО 153-34.20.501-2003 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |  |
| Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ | - "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |  |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |  |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве |  |
| СНиП 1.04.03-85 | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений |  |
| СНиП 3.01.04.87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительст- вом объектов |  |
| СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |  |
| МДК 5-01.01 | Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства |  |
| Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521-ФЗ | «Об утверждении перечнчя национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
| Прилагаемые документы |  |  |
| 04-VII.16-1-ЭК. СО | Спецификация оборудования |  |
| 04-VII.16-1-ЭК. ВР | Ведомость объемов строительно-монтажных работ |  |
|  | Письмо о рассмотрении рабочего проекта |  |
|  | Техническое задание, выданное АО «ЛОЭСК» |  |
|  | Нормальная схема электрических соединений РП №3, РП №5 |  |
|  | План расположения оборудования РП №3, РП №5 |  |
|  | СРО |  |

- Общие указания

- Рабочий проект разработан на основании технического задания, выданного АО «ЛОЭСК»

- Рабочий проект разработан на базе типового альбома Л3006.

- Строительно-монтажные работы необходимо выполнить в соответствии с 04-VII.16-1-ЭК.ВР.

- Перечень скрытых работ:

- Разбивка и закрепление в плане и профиле осей трассы;

- Отрывка шурфов, закрепление на местности отметок  и осей существующих подземных инженерных сооружений, сетей;

- Отрывка траншеи;

- Устройство естественных оснований в траншеях;

- Устройство песчаной подсыпки под кабельные линии;

- Устройство пересечений с подземными инженерными сооружениями;

- Обратные засыпки выемок, участков траншеи, в местах пересечения с внутриквартальными проездами и подземными инженерными сооружениями;

- Осмотр и проверка сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой;

- Осмотр кабельной линии в траншее;

- Освидетельствования кабельных муфт;

- Испытания силового кабеля повышенным напряжением;

- Освидетельствование защитного покрытия кабелей перед закрытием;

- Выполнение уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий;

- Обратная  засыпка траншей, котлованов до уровня оснований для устройства верхних покрытий благоустройства, площадок, проездов, тротуаров, газонов;

- Выполнение огнестойкого уплотнения кабелей в местах прохода кабелей через перекрытия  и перегородки;

- Выполнение огнестойкого покрытия кабелей в кабельных сооружениях.

- Типовые проекты и чертежи типовых конструкций, изделий и узлов в состав рабочего проекта не входят и заказчику не выдаются согласно п. 4.2.8 ГОСТ Р21-1101-013.

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий

ГИП                                                        (Стрельников В.А.)