| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ##### 1.Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, | АВБбШв-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## - 4х120-0,66 |  |  | «Севкабель» | м | 123 |  |  |
| 1.2 | ## - 4х95-0,66 |  |  | «Севкабель» | м | 18 |  |  |
| 1.3 | Кабельная муфта концевая (50-150мм) | EPKT0047-L12-CEE01 |  | Райхем | шт. | 4 |  |  |
|  | 2.Материалы для прокладки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Песок |  |  |  | м3 | 3,23 |  | 1,1 коэф на уплотнение |
| 2.2 | Плита ПЗК |  |  |  | шт. | 61 |  |  |
| 2.3 | Труба защитная кабельная (ТЗК) длиной 12м, с диаметром 110 мм | ТУ 2248-001-31075049 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 2.4 | ПНД-труба условный проход 110мм |  |  |  | м | 7 |  |  |
| 2.5 | Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью и быстрой |  |  |  | мл | 750 |  |  |
|  | полимеризацией для уплотнения выходов кабеля проложенного в трубе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Скоба металлическая однолапковая, диаметр 40мм |  |  | «ИЭК» | шт. | 20 |  |  |
| 2.7 | Заглушка для гладкой ПНД трубы, с диаметром усл. прохода 110 мм |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 2.8 | Сигнальная лента |  |  |  | м | 220 |  |  |
| 2.9 | Деревянный переход через траншею длиной 0,5м шириной 1м |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | 3. Материалы для благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Песок |  |  |  | м3 | 0,09 |  | 1,1 коэф на уплотнение |
| 3.2 | Щебень фр. 40-70 |  |  |  | м3 | 0,113 |  |  |
| 3.3 | Асфальтобетон мелкозернистый |  |  |  | м3 | 0,03 |  |  |
| 3.4 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный | ГОСТ 18599-83 с изм. |  |  | м³ | 0,018 |  |  |
| 3.5 | Семена газонных трав |  |  |  | кг | 0,07 |  |  |
|  | 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Распределительные силовые шкаф, 380В, 400А, ст. защ IP54 | ШР-11-73506-54 У1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4.2 | с выключателем-разъединителем на токи от 400А | ВР32-37 А31120 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | с восьмью группами предохранителей 8х250А с плавкими вставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | - на 160А | ПН-2 |  |  | шт. | 24 |  |  |
| 4.4 | Выключатель нагрузки, в функцией защиты, на ток 250А | RBK1-250 |  | «Апатор» | шт. | 1 |  | ТП-8 |
| 4.5 | Плавкая вставка предохранителя на ток 250А | ППН-35-Х0-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 |  | ТП-8 |
|  | 5. Материалы для изготовления постамента |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 5х50мм |  |  |  | м | 6,86 |  |  |
| 5.2 | Лист стальной горячекатаный 1500х300х2мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5.3 | Болт 16х30 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5.4 | Гайка М16х6,0 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 6.Материалы для выполнения заземления |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Универсальный комплект модульного глубинного заземления | ZZ-000-015 |  | «ZandZ» | шт. | 1 |  | www.zandz.ru |
| 6.2 | Полоса стальная 5х40 мм | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 2,60 |  |  |
| 6.3 | Антикоррозийное покрытие для металла | Кузбасслак |  |  | л | 0,15 |  |  |
| Длины уточнить при монтаже. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенные в спецификации типы электрооборудования могут быть заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками. |  |  |  |  |  |  |  |  |