| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ##### 1.Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, | АВБбШв-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## - 4х150-0,66 |  |  | «Севкабель» | м | 155 |  |  |
| 1.2 | Кабельная муфта концевая (50-150мм) | EPKT0047-L12-CEE01 |  | Райхем | шт. | 2 |  |  |
|  | 2.Материалы для прокладки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Песок |  |  |  | м3 | 8,84 |  | 1,1 коэф на уплотнение |
| 2.2 | Плита ПЗК |  |  |  | шт. | 254 |  |  |
| 2.3 | Труба защитная кабельная диаметром 110мм длиной 12м | ТУ 2248-001-31075049 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2.4 | Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью и быстрой |  |  |  | мл | 750 |  |  |
|  | полимеризацией для уплотнения выходов кабеля проложенного в трубе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Материалы для благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Семена газонных трав |  |  |  | кг | 0,05 |  |  |
| 3.2 | Щебень ф.40-70 | ГОСТ 8267-93 |  |  | м³ | 0,053 |  |  |
| 3.3 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный | ГОСТ 18599-83 с изм. |  |  | м³ | 0,018 |  |  |
| 3.4 | Деревянный переход через траншею длиной 0,5м шириной 1м |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 3.5. | Сигнальная лента |  |  |  | м | 292 |  |  |
|  | 4. Материалы для реконструкции ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уплотнитель из микропористой резины 10х20мм |  |  |  | м | 6 |  |  |
| 4.2 | Клей водостойкий универсальный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4.3 | Петля металлическая 16х120мм с подшипником |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 4.4 | Краска для металла с молотковым эффектом, серебристо-серого цвета | HAMMERITE |  |  | л | 0,75 |  |  |
| 4.5 | Замок навесной закрытого типа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4.6 | Проушина плоская 75х38х2мм, диаметр отверстия 16мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4.7 | Проушина L-образная 38х38х38мм, диаметр отверстия 16мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 4.8 | Треугольный знак со стороной 150мм, на ПВХ основании |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | «Опасность поражения электрическим током» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Материалы для изготовления кожуха |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 5х50мм | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 1 |  |  |
| 5.2 | Лист стальной горячекатаный 1500х300х2мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5.3 | Болт 16х30 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5.4 | Гайка М16х6,0 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 6.Материалы для выполнения заземления |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Универсальный комплект модульного глубинного заземления | ZZ-000-015 |  | «ZandZ» | шт. | 2 |  | www.zandz.ru |
| 6.2 | Полоса стальная 5х40 мм | ГОСТ 103-2006 |  |  | м | 5,2 |  |  |
| 6.3 | Антикоррозийное покрытие для металла | Кузбасслак |  |  | л | 0,3 |  |  |
| Длины уточнить при монтаже. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенные в спецификации типы электрооборудования могут быть заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками. |  |  |  |  |  |  |  |  |