| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ##### 1.Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, | АВБбШв-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката | ГОСТ 16442-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## - 4х150-0,66 |  |  | «Севкабель» | м | 115 |  |  |
| 1.2 | Кабельная муфта концевая (50-150мм) | EPKT0047-L12-CEE01 |  | Райхем | шт. | 2 |  |  |
|  | 2.Материалы для прокладки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Песок |  |  |  | м3 | 5,94 |  | 1,1 коэф на уплотнение |
| 2.2 | Плита ПЗК |  |  |  | шт. | 170 |  |  |
| 2.3 | Труба защитная кабельная диаметром 110мм длиной 12м | ТУ 2248-001-31075049 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 2.4 | ПНД-труба условный проход 110мм | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 16 |  |  |
| 2.5 | Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью и быстрой |  |  |  | мл | 750 |  |  |
|  | полимеризацией для уплотнения выходов кабеля проложенного в трубе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Заглушка для гладкой ПНД трубы, с диаметром усл. прохода 110 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | 3. Материалы для благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Песок |  |  |  | м3 | 0,286 |  | 1,1 коэф на уплотнение |
| 3.2 | Щебень фр. 50-70 |  |  |  | м3 | 0,248 |  |  |
| 3.3 | Асфальтобетон мелкозернистый |  |  |  | м3 | 0,11 |  |  |
| 3.4 | Семена газонных трав |  |  |  | кг | 0,05 |  |  |
| 3.5 | Деревянный переход через траншею длиной 0,5м шириной 1м |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 3.6 | Сигнальная лента |  |  |  | м | 180 |  |  |
|  | 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Распределительный силовой шкаф, 380В, 400А, ст. защ IP54 | ШР-11-73506-54 У1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | с выключателем-разъединителем на токи от 400А | ВР32-37 А31120 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | с восьмью группами предохранителей 8х250А с плавкими вставками: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 250А | ПН-2-250 |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | - на 160А | ПН-2-250 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | 5. Материалы для изготовления постамента |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 5х50мм | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 6,86 |  |  |
| 5.2 | Лист стальной горячекатаный 1500х300х2мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5.3 | Болт 16х30 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5.4 | Гайка М16х6,0 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 6.Материалы для выполнения заземления |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Универсальный комплект модульного глубинного заземления | ZZ-000-015 |  | «ZandZ» | шт. | 1 |  | www.zandz.ru |
| 6.2 | Полоса стальная 5х40 мм | ГОСТ 103-2006 |  |  | м | 2,60 |  |  |
| 6.3 | Антикоррозийное покрытие для металла | Кузбасслак |  |  | л | 0,15 |  |  |
| Длины уточнить при монтаже. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведенные в спецификации типы электрооборудования могут быть заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками. |  |  |  |  |  |  |  |  |