|  | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ массой 2,1 кг на метр: | м | 2885 |  |
|  | - АПвБбШп 4х240 мм2- 1 кВ | м | 2885 |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - прокладка кабеля АПвБбШп 4х240 мм2- 1 кВ в земле | м | 1263 |  |
|  | - прокладка кабеля АПвБбШп 4х240 мм2- 1 кВ в трубах | м | 1310 |  |
|  | - прокладка кабеля АПвБбШп 4х240 мм2- 1 кВ в ТП | м | 240 |  |
|  | - прокладка кабеля АПвБбШп 4х240 мм2- 1 кВ в ГРЩ | м | 72 |  |
|  | Земляные работы: |  |  |  |
|  | Разбивка трассы и контрольно-исполнительная съемка | м | 514 |  |
|  | Шурфование с обратной засыпкой | м3/шт | 60/30 |  |
|  | Разработка грунта, группа грунтов 2, в том числе: | м3 | 496 |  |
|  | вручную: | м3 | 148,9 |  |
|  | - мокрого грунта | м3 | 44,9 |  |
|  | - сухого грунта | м3 | 104,0 |  |
|  | механизированная: | м3 | 347,2 |  |
|  | - с погрузкой на автомобиль самосвал | м3 | 148,4 |  |
|  | - мокрого грунта | м3 | 44,8 |  |
|  | - сухого грунта | м3 | 103,6 |  |
|  | в отвал | м3 | 198,8 |  |
|  | - мокрого грунта |  | 59,8 |  |
|  | - сухого грунта |  | 139,0 |  |
|  | Устройство постели для кабеля | м3 | 74,2 |  |
|  | Устройство постели для 1-го кабеля (трубы) | м | 514 |  |
|  | Устройство постели для послед, кабеля (трубы) | м | 2428 |  |
|  | Засыпка над кабелем или трубой (песок) | м3 | 74,2 |  |
|  | Обратная засыпка траншеи (грунт) | м3 | 347,7 |  |
|  | - вручную | м3 | 104,2 |  |
|  | - механизированным способом | м3 | 243,5 |  |
|  | Разработка грунта: рытьё и засыпка: 70% вручную, 30% |  |  |  |
|  | механизированная; 70% - сухого грунта; 30% - мокрого |  |  |  |
|  | грунта; 70% вблизи объектов находящихся под напряжением |  |  |  |
|  | Водоотлив | м3 | 149,5 |  |
|  | Уплотнение грунта трамбовками | м3 | 243,5 |  |
|  | Прокладка труб в транше для кабеля АПвБбШп 4х240 мм2- 1 кВ | м | 1864 |  |
|  | Устройство ввода труб ПНД/ПВД d=110 мм, заходы в КК | м | 24 |  |
|  | Покрытие кабелей плитой ПЗК 240х480 мм | шт | 3794 |  |
|  | Покрытие кабеля огнезащитным составом, Огракс-ВВ | м2 | 45,12 |  |
|  | Монтаж концевой муфты типа EPKT-0063-L12-CEE01 | шт | 54 |  |
|  | для кабеля сечением 240 мм2 |  |  |  |
|  | Монтаж соединительной муфты типа POLJ-01/4x 150-240-T | шт | 5 |  |
|  | Прокладка труб (в гильзы) при вводе кабеле в подвал здания | шт | 27 |  |
|  | Герметизация проходов при вводе кабеле в ТП | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж лотка лестничного НЛ40 400х50 S1,5 мм L=3000 | шт | 18 | В подвале дома |
|  | Монтаж полки К 1163А | шт | 30 | В подвале дома |
|  | Монтаж стойки К 1150А | шт | 15 | В подвале дома |
|  | Монтаж анкера забивного MSA 8х30 мм | шт | 39 | В подвале дома |
|  | Монтаж анкера d= 8мм "Tech Krep" 8В (10х30) | шт | 60 | В подвале дома |
|  | Монтаж болта d=8 мм | шт | 60 | В подвале дома |
|  | Заделка концов П/Э труб (глиной и джутовым шнуром) | шт. | 460 |  |
|  | Устройство пересечения с теплосетью | шт/м3 | 3/2,52 |  |
|  | Устройство постамента для КК из уголка 63х63х6 мм | м | 49,56 |  |
|  | Монтаж кабельных киосков | компл. | 6 |  |
|  | Фазировка | шт. | 27 |  |
|  | Испытание кабеля повышенным напряжением | шт. | 27 |  |
|  | Погрузка и перевозка строительных отходов |  |  |  |
|  | автомобилями самосвалами на расстояние до 35 км |  |  |  |
|  | Отвозка вытесненного грунта 2 группы | м3 | 148,8 |  |