| №п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земляные работы: |  |  |  |
|  | Геодезическая разбивочная основа, включая разбивку плана | здание | 1 |  |
|  | Разработка грунта, группа грунтов 2, в том числе: | м3 | 235,96 |  |
|  | - механизированная (с погрузкой на а/м самосвал): | м3 | 200,56 | 85% |
|  | - сухого грунта | м3 | 60,17 | 30% |
|  | - мокрого грунта | м3 | 140,39 | 70% |
|  | - ручная разработка (с погрузкой на а/м самосвал) | м3 | 35,39 | 15% |
|  | - сухого грунта | м3 | 10,62 | 30% |
|  | - мокрого грунта | м3 | 24,78 | 70% |
|  | - механизированная, погрузка вытесненного грунта на а/м-самосвал: | м3 | 212,36 | 90% |
|  | - сухого грунта | м3 | 63,71 |  |
|  | - мокрого грунта | м3 | 148,65 |  |
|  | - ручная погрузка вытесненного грунта на а/м-самосвал: | м3 | 23,60 | 10% |
|  | - сухого грунта | м3 | 7,08 |  |
|  | - мокрого грунта | м3 | 16,52 |  |
|  | Засыпка пазух котлована песком строительным | м3 | 161,98 |  |
|  | - вручную | м3 | 24,30 | 15% |
|  | - механизировано | м3 | 137,68 | 85% |
|  | Уплотнение котлована пневмотрамбовками | м3 | 137,68 |  |
|  | Водоотведение (100% мокрых грунтов) насосом производительностью 6 м3/час | м3 маш.ч. | 165,17 27,52 |  |
|  | Устройство ввода в БКТП, трубы х/ц Dу150мм, L=2200 мм | шт/м | 46/101 |  |
|  | Устройство прохода между секциями БКТП, трубы х/ц Dу150, L=200 мм | шт/м | 14/2,8 |  |
|  | Концевая заделка труб | шт | 46 |  |
|  | Вывоз грунта на расстояние до 20 км | м3/т | 235,96/412,93 | (1,75т/м3) |
|  | Отмостка: |  |  |  |
|  | Устройство основания из песка | м2 | 26,4 | h=15см |
|  | Устройство оснований из щебня (фр. 20-40) | м2 | 26,4 | h=15см |
|  | Устройство а/бетонных покрытий из мелкозернистой смеси | м2 | 26,4 | h=4см |
|  | Фундамент: |  |  |  |
|  | Устройство оснований из песка (7,2*7,2*0,3 м) | м3 | 15,55 | h=300 мм |
|  | Устройство оснований из щебня М600 фр.40-70 (7,2*7,2*0,3 м) | м3 | 15,55 | h=300 мм |
|  | Устройство бетонной подготовки (В 10, F50, W4) | м3 | 4,10 | h=100 мм |
|  | Устройство фундаментной плиты ФПм (В20, F150, W6) | м3 | 11,53 | h=300 мм |
|  | Устройства каркаса КП-1 и сетка арматурная | кг | 885,8 |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя- плиты ФПм и стен нижнего модуля 2БКТП, соприкасающегося с грунтом | м2/кг | 59,12/ 118,24 | 2 кг на 1 м2 |
|  | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой- плиты ФПм и стен приямка | м2 | 29,56 |  |
|  | Устройство стяжек цементных (выравнивающих) | м2 | 38,4 | (6,2*6,2 м) h=30мм |
|  | Кровля: |  |  |  |
|  | Устройство кровель наплавляемых (2 слоя изопласта) | м2 | 33,17 | 5,76*5,76 |
|  | Устройство конька, из оцинкованной стали | м | 11,52 | 5,76*2 |
|  | Прочие работы: |  |  |  |
|  | Монтаж лестниц металлических внутренних | шт | 2 | (1шт=25кг) |
|  | Монтаж маслоприемника | шт | 2 | (1шт=50кг) |
|  | Загрузка щебня в маслосборник | м3 | 0,2 | (2шт х 0,1м3) |
|  | Заделка отверстий в стенах 2БКТП после монтажа х/ц труб цементным раствором | м3 | 0,35 |  |
|  | Установка нащельника между блоками БКТП (ширина-200мм, толщ-0,5 мм) | м кг | 7,2 5,53 | (2шт х 3,6м) 1м.кв=3,84кг |
|  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по стыковочной поверхности нижнего и верхнего модулей | м2/кг | 17/34 |  |
|  | Гидроизоляция оклеечная в 1 слой- стыковочной поверхности нижнего и верхнего модулей | м2 | 8,5 |  |
|  | Заполнение швов стыковочной поверхности нижних и верхних блоков цементным раствором | м.шва | 22 | Глуб шва-100мм Толщина-10мм |
|  | Монтаж лестниц металлических внутренних (тип-1 шириной 570 мм) | шт | 2 | (1шт= 24кг) |
|  | Монтаж лестниц металлических наружных (тип-2 шириной 1200 мм) | шт | 4 | (1шт= 42) |
|  | Дренаж: |  |  |  |
|  | Устройство оснований из песка под колодцы | м3 | 4,0 |  |
|  | Устройство подушки из щебня фр. 20-40 мм под колодцы | м3 | 0,6 |  |
|  | Устройство основания для труб, песок строительный | м3 | 10,00 |  |
|  | Устройство основания для труб из щебня фр. 5-20 мм | м3 | 6,0 |  |
|  | Выполнение перфорации х/ц труб | отв | 1248 | (40 тв/м) Lтр=31,2 м |
|  | Обмотка труб х/ц дорнитом | м2 | 25,0 |  |
|  | Прокладка х/ц труб между колодцами | м | 31,2 |  |
|  | Монтаж муфты х/ц | шт | 4 | 2,2 кг |
|  | Затягивание проволоки в проложенные трубы | м | 33 |  |
|  | Устройство дождиприемных колодцев | шт/м3 | 5/15,5 | (1шт=3,1м3) |
|  | Устройство лотков в дренажных колодцах (бетонирование) | м3 | 1,8 |  |
|  | Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев | шт | 10 |  |
|  | Устройство клапанов обратных | шт | 1 |  |
|  | Прокладка трубы Прагма | м | 2,7 | От К-1 до К-5 |
|  | Устройство бетона В 7,5 | м3 | 0,60 |  |
|  | Устройство цементно-песчаного раствора | м3 | 0,05 |  |
|  | Выпуск от К-5 до проектируемой канализации: |  |  |  |
|  | Разработка грунта, группа грунтов 2, механизированная (с погрузкой на самосвал) | м3 | 5,46 |  |
|  | - мокрого | м3 | 3,82 | 70% |
|  | - сухого | м3 | 1,64 | 30% |
|  | Засыпка траншеи песком строительным (механизировано) | м3 | 3,45 |  |
|  | Вывоз грунта на расстояние до 20 км | м3 т | 5,46 9,55 | (1,75 т/м3) |
|  | Водоотлив из траншеи (насосом 6 м3/ч) | м3 маш/ч | 3,82 0,63 |  |
|  | Уплотнение песка пневмотрамбовками | м3 | 3,45 |  |
|  | Укладка трубы ПНД 160 мм (канализационной выпуск от К5 в проект колодец ) | м | 6,0 |  |
|  | Присоединение трубопровода к канализационной сети | врезка | 1 |  |
|  | Пробивка отверстий в канализационном колодце | шт | 1 |  |
|  | Монтажные работы: |  |  |  |
|  | Монтаж нижнего модуля | шт | 2 | 12,5 т/шт. |
|  | Монтаж верхнего модуля | шт | 2 | 17 т/шт. |
|  | Монтаж силового трансформатора 1600 кВА | шт | 2 | 4,3 т/ шт |
|  | Монтаж кабельных перемычек кабель АПвВнг-10 3х(1х240/70) | м | 30,0 | (материал в составе БКТП) |
|  | Монтаж шинных перемычек 0,4 кВ | м | 20 | (материал в составе БКТП) |
|  | Монтаж муфты концевой, внутренней установки 10кВ (для кабельных перемычек 10кВ, присоединение тр-ра) | компл | 6 | (материал в составе БКТП) |
|  | Монтаж адаптера RICS для подключения к ячейкам RM-6 | компл | 4 | (материал в составе БКТП) |
|  | Монтаж наружного контура заземления -50х5 | м | 40 | (1,96 кг/м.п) |
|  | Монтаж вертикальных заземлителей из угловой стали 63х63х6 l = 2500 | шт | 12 | (5,72 кг/м.п) |
|  | Погрузка, разгрузка и транспортировка на расстояние до 50 км. нижнего модуля | шт т | 2 25 | 12,5 т/шт. |
|  | Погрузка, разгрузка и транспортировка на расстояние 50 км. верхнего модуля | шт т | 2 36 | 17 т/шт. |
|  | Погрузка, разгрузка и транспортировка на расстояние до 50 км. масляных трансформаторов | шт т | 2 8.6 | 4.3 т/ шт |