|  | Кабельная линия 6кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой 6кВ | АПвПу2г-3х185-25-10 |  | Севкабель | км | 0,326 |  | С учетом 2% на отходы |
| 2 | Кабель силовой 6кВ | АПвПу2г-3х150-25-10 |  | Севкабель | км | 0,271 |  |  |
| 3 | Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6кВ | 3КНТп-10 |  | Термофит | шт | 1 |  |  |
| 4 | Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6кВ | 3ПКНТбп-10 |  | Термофит | шт | 4 |  |  |
| 5 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6кВ | 3ПКВТбп-10 |  | Термофит | шт | 2 |  |  |
| 6 | Песок речной, ГОСТ 8736-93 |  |  |  | м3 | 62 |  |  |
| 7 | Плита ПЗК, 24х48 ТУ 5716-005-98574359-2008 |  |  |  | шт | 579 |  |  |
| 8 | Труба защитная кабельная Д=140 мм, ТУ 2248-001-31075049-2015 | ТЗК |  | ООО «СЗОС» | м | 20 |  |  |
| 10 | Огнестойкая паста «ОграксВВ» |  |  |  | кг | 5 |  |  |
| 11 | Указательной кабельной трассы |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 12 | Полиэтиленовая труба ПНД SDR17, Д-160мм |  |  |  | м | 432 |  |  |
| 13 | Узел крепления в ТП-11 и ПС-515 | УКСП-3-51/1 |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 14 | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная типа А марки 1 | ГОСТ 9128-97 | 571840 |  | т/м3 | 4,32/1,8 |  |  |
| 15 | Щебень гранитный марки 1000-600 фр. 20-40 | ГОСТ 25607-94* |  |  | м3 | 4,3 |  |  |
| 16 | Песчано-гравийная смесь |  |  |  | м3 | 1,43 |  |  |
|  | ВЛЗ-6кВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Самонесущий изолированный провод, с жилами из алюминиевого сплава, ~10 кВ, сечением: 1х70 | СИП3 |  |  | м | 6460 |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стойка СВ110-3,5 | ТУ5863-002-00113557-94 |  |  | шт. | 25 |  |  |
| 2. | Стойка СВ110-5 | ТУ5863-002-00113557-94 |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 3. | Оголовок ОГs54 |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 4. | ### Изолятор фарфоровый штыревой | ШФ20-Г1 |  |  | шт. | 105 |  |  |
| 5. | Зажим плашечный ПС-2-2 |  |  |  | шт. | 114 |  |  |
| 6. | Спиральная вязка SO115.9585 |  |  | Ensto | шт. | 210 |  |  |
| 7. | Разрядник длинноискровой петлевой РМК-20-IV-УХЛ1 |  |  |  | шт. | 40 |  |  |
| 8. | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 80 |  |  |
| 9. | Крепление подкоса У52 |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
| 10. | Траверса ТМ73 |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 11. | Траверса ТМs60 |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 12. | Накладка ОГ52 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 13. | Хомут X51 |  |  |  | шт. | 22 |  |  |
| 14. | Гирлянда натяжная SH 193 |  |  | Ensto | шт. | 63 |  |  |
| 15. | Зажим НБ-2-6 |  |  |  | шт. | 63 |  |  |
| 16. | Заземляющий проводник ЗП21 |  |  |  | м. | 20,5 |  |  |
| 17. | Гайка М20 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 18. | Скоба СК7 | ТУ34-13.11420-89 |  |  | шт. | 63 |  |  |
| 19. | Крепление изолятора КИsI |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 20. | Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 21. | ОПН-10 УХЛ1 |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Для установки разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разъединитель | РЛК-1-10/400 У1 |  |  | шт. | 5 |  |  |
| 2. | ### Изолятор фарфоровый штыревой | ШФ20-Г1 |  |  | шт. | 21 |  |  |
| 3. | ### Колпачок | КП-22 |  |  | шт. | 21 |  |  |
| 4. | ### Зажим плашечный двух болтовой, ТУ 3449-013-40064547-01 | ПА |  |  | шт. | 42 |  |  |
| 5. | ### Зажим аппаратный прессуемый, ГОСТ 23065-78 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
| 6. | #### Крепление провода |  |  | 3.407.1-143.2.23 | шт | 21 |  |  |
| 7. | ### Разрядник длинноискровой петлевой РМК-20-IV-УХЛ1 |  |  |  | шт | 15 |  |  |
| 8. | ### Самонесущий изолированный провод, с жилами из алюминиевого сплава, ~10 кВ, сечением: 1х70 | СИП3 |  |  | м | 78 |  |  |
| 9. | ### Болт, ГОСТ 7798-70 | М8х60 |  |  | шт | 15 |  |  |
| 10. | ### Гайка, ГОСТ 5915-70 | М8 |  |  | шт | 15 |  |  |
| 11. | ### Шайба, ГОСТ 11371-70 | 8 |  |  | шт | 15 |  |  |
| 12. | ### Шайба пружинная, ГОСТ 6402-70 | 8Н |  |  | шт | 15 |  |  |
| 13. | ### Уголок 80х80х6 L=2400 | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт | 4 |  |  |
| 14. | ### Кронштейн РА4 |  |  | 3.407.1-143.8.68 | шт | 1 |  |  |
| 15. | ### Кронштейн Р4 |  |  | 3.407.1-143.8.67 | шт | 12 |  |  |
| 16. | ### Траверса ТМ2 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 17 | ### Кронштейн КМ1 |  |  | 3.407.1-143.8.55 | шт | 4 |  |  |
| 18. | ### Скоба КМ3 |  |  | 3.407.1-143.8.56 | шт | 16 |  |  |
| 19. | ### Хомут Х7 |  |  | 3.407.1-143.8.68 | шт | 5 |  |  |
| 20. | ### Хомут Х8 |  |  | 3.407.1-143.8.68 | шт | 16 |  |  |
| 21. | ### Проводник ЗП1 |  |  |  | м | 24 |  |  |
|  | #### Песок |  |  |  | м3 | 27 |  |  |
|  | #### Информационные знаки |  |  |  | шт | 27 |  |  |
|  | ### Материалы для заземления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Круг стальной, Ф6, ГОСТ 2590-71 |  |  |  | м | 175,5 |  |  |
| 2 | ### Круг стальной, Ф10, ГОСТ 2590-71 |  |  |  | м | 81 |  |  |
| 3 | ### Полоса стальная, 5х40, ГОСТ 103-76 |  |  |  | м | 189 |  |  |
| 4 | ### Уголок стальной, 50х50х5 L=3м |  |  |  | м/шт | 243/81 |  |  |