Ведомость объемов строительно-монтажных работ

| № пп | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительно-монтажные работы по КЛ-6 кВ |  |  |
|  | Разбивка участка | м | 300 |
|  | Планировка площадей ручным способом (300м х 4м) | м2 | 1200 |
|  | Нарезка швов в а/б покрытии | м | 40 |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 1,4 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 4,2 |
|  | Разработка грунта механизированным способом в траншеях с дальнейшим использованием грунта на объекте: Т-2 (0,4х0,9) 50+167+69=286 м; Т-10 (0,4х1,2) 4+10=14 м; 80% | м3 | 88 |
|  | Разработка грунта ручным способом : Т-2 (0,4х0,9) 50+167+69=286 м; Т-10 (0,4х1,2) 4+10=14 м; 20% | м3 | 22 |
|  | Водоотлив из траншеи 30% (будет определён по факту) | м3 | 33 |
|  | Шурфовка (1х1х1,5 м) | шт/м3 | 10/15 |
|  | Обратная засыпка вынутым грунтом шурфов | шт/м3 | 10/15 |
|  | Устройство песчаной постели | м | 300 |
|  | Прокладка кабеля 6 кВ АПвПу2г-10 3х185-25 и 3х150-25 в готовой траншее. | м | 300 |
|  | Затягивание кабеля в трубы | м | 240 |
|  | Укладка труб в траншее | м | 34 |
|  | Разводка кабельных катушек по трассе до 2 км (1 шт – 0,18 т) | шт | 3 |
|  | Укладка плитки для защиты кабеля ПЗК 240х480 | шт | 575 |
|  | Герметизация труб | шт | 16 |
|  | Установка знаков охранной зоны | шт | 12 |
|  | Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом | м3 | 78,36 |
|  | Вывоз грунта, лома на полигон | км/т | 50/70,42 |
|  | Ввод кабеля в ТП и прокладка по металлоконструкциям | шт/м | 2/20 |
|  | Покрытие кабеля огнестойким составом ОГРАКС | м/кг | 10/2,17 |
|  | Установка концевых муфт, сеч.: 150-240 кв.мм в ПС-515 и ТП-11 | шт | 2 |
|  | Перевозка материалов (объект расположен в 50км от КАД) | км/т | 50/0,04 |
|  | Монтаж кабеля на опоры | м | 32 |
|  | Восстановление а/б покрытия: |  |  |
| 27 | Устройство подстилающих оснований из песка | м3 | 2,82 |
| 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесью (0,1х0,5х14) | м3 | 0,7 |
| 29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (0,3х0,5х14) | м3 | 2,1 |
| 30 | Подрезка краев покрытия | м | 40 |
| 31 | Восстановление асфальтобетонного покрытия (0,1х0,5х14) | м3 | 0,7 |
| 32 | Благоустройство территории после прокладки кабельной линии: Озеленение (300м (трасса)-14м (асфальт)) х 4м | м2 | 1144 |
| 33 | Очистка территории от мусора (300м х 4м) | м2 | 1200 |
|  | Закрытый переход методом ГНБ |  |  |
|  | Нарезка швов в а/б покрытии | м | 8 |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 0,4 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 1,2 |
|  | Рытье котлованов 2х2х2 | шт / м3 | 4/32 |
|  | Разработка грунта механизированным способом 80% | м3 | 25,6 |
|  | Разработка грунта ручным способом 20% | м3 | 6,4 |
|  | Водоотлив из котлованов 30% | м3 | 9,6 |
|  | Крепление котлованов щитами | м2 | 64 |
|  | Устройство перехода с помощью установки ГНБ диаметр труб до 400мм | м | 216 |
|  | Протаскивание трубы диаметром 160мм в буровой канал | м | 432 |
|  | Герметизация труб | шт | 8 |
|  | Обратная засыпка котлованов | м3 | 32 |
|  | Подрезка краев покрытия | м | 8 |
|  | Восстановление а/б покрытия 4м2: |  |  |
| 15 | Устройство подстилающих оснований из песка 4м2х0,45 | м3 | 1,8 |
| 15.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесью | м3 | 0,4 |
| 15.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1,2 |
| 15.3 | Подрезка краев покрытия | м | 8 |
| 15.4 | Восстановление асфальтобетонного покрытия (2х2х0,1) | м3 | 0,4 |
|  | Строительно-монтажные работы по ВЛЗ-6 кВ |  |  |
|  | Разбивка участка | м | 2050 |
|  | Планировка участка | М2 | 8200 |
|  | Бурение ям механизированным способом | шт/м3 | 36/27 |
|  | Установка в подготовленных ямах ж/б стоек (22 одностоечная опора, 4 двухстоечные, 2 трехстоечные + подкос на опору №58) | шт | 36 |
|  | Отвозка грунта на свалку | м3 | 27 |
|  | Подвозка песка | м3 | 27 |
|  | Прокладка по ж/б опорам провода 6кВ СИП3-3(1х70мм) в т.ч. переход через канаву 4шт.-218м, через ж/д пути 1шт. (оп. 36-37) - 60м, через автомобильную дорогу 1шт. (оп.48-49) - 37м. | м | 2153 |
|  | Установка разъединителя РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 4 |
|  | Установка металлоконструкций под муфты концевые | шт | 4 |
|  | Установка разрядника | шт | 40 |
|  | Вырубка кустарников | м2 | 4130 |
|  | Вырубка деревьев с диаметром ствола до 32мм | шт | 2439 |
|  | Устройство заземление вновь устанавливаемых опор |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 28,35 |
|  | Прокладка в готовой траншее заземлителя ст.полоса 5х40 мм | м | 189 |
|  | Монтаж вертикальных заземлителей 50х50х5 L=3м | м | 243 |
|  | Опуск по опоре заземлителя Ф6 | м | 175,5 |
|  | Соединение заземлителя с полосой заземления Ф10 | м | 81 |
|  | Обратная засыпка траншеи | м3 | 28,35 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля 6кВ 203+111м | м | 314 |
| 2 | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках | шт | 26 |
| 3 | Демонтаж арматуры для провода АС-70 на сущ. ж/б опорах |  |  |
|  | Траверсы | шт | 16 |
|  | Изоляторы | шт | 77 |
|  | Зажимы | шт | 133 |
|  | Разрядники | шт | 31 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (опоры №21-58, 1, 59/1, 40а) | измер. | 41 |
| 3 | Испытание воздушной линии, длиной до 500 м, 6 кВ | шт | 5 |
| 4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 108 |
| 5 | Испытание силового кабеля, длиной до 500 м, 6 кВ | шт. | 3 |
| 6 | Испытание кабеля повышенным напряжением постоянного тока, 6 кВ | шт. | 3 |
| 7 | Фазировка кабелей и проводов | шт. | 3 |